- 作者：黄其灏

- 学校：上海交通大学

- 学院：设计学院

- 专业：工业设计

- 指导老师：吴湛微

- 作品类型：本科毕业设计

- 作品名：面向空间认知能力的VR神经反馈训练装备设计研究

- 设计理念：本研究旨在探索并设计一种基于虚拟现实（VR）和脑电图（EEG）神经反馈的训练装备，名为EchoSenseVRTraining，利用VR技术创造高度仿真的训练环境，结合EEG神经反馈技术，以实时监测和调整训练难度，提高训练的个性化和效果。系统设计采用了参数化造型和BodyStorming方法，优化了设备的人体工学特性，确保装备的轻便性和长时间使用的舒适性。同时，通过用户测试和NASA-TLX量表等方法对系统进行了详细的效果评估。显著提升声纳员的空间认知能力，并通过游戏化的训练过程增强了用户的学习动机和依从性。

- 作品介绍：EchoSense VR Training，是一款专为声纳员设计的虚拟现实空间认知训练的软硬件一体化系统，致力于通过高度仿真的虚拟环境和先进的脑电反馈技术，提升声纳员的空间认知能力和在复杂环境下的判断能力，同时可以自动调整训练难度，确保用户可以根据个人能力和完成进度个性化地接受训练。

- 用户画像

- 姓名：李伟

- 年龄：24岁

- 工龄：1年

- 兴趣爱好：看书，画花，打牌，游戏，听音乐

- 职位：初级声纳员

- 所属单位：某大型民用船队

- 学历：声纳员培训学校

- 专业培训：民用声纳员基础训练课程；高级声绣分析与识别培训；海洋声学干扰应对课程

- 工作流程：声纳发出声纳波，遇到障碍产生回波，仪器检测到回波，专业分析处理，判断出回波物体

- 工作职责：设备使用维护，生物分类，信息分析，信号管理

- 工作内容：频率，听觉分辨，视觉搜索，视觉记忆

- 工作特点：高强度，高水平专业度，高注意力，高服从性

- 设计导则

- 去伪迹：伪迹是由装备运行过程中外部部件产生，真实脑信号之外的干扰信号，对于装备整体性能造成最严重的影响。

- 一体化集成设计：该装备需要一体化集成脑机接口和VR设备，进行整合设计，从而免去目前多种设备混搭使用的复杂性。

- 轻量化设计：由于学员需要长期训练，因此设备不能太重，但亦应具有一定的稳固性甚至抗冲击性。

- 易用性设计：希望该设备在保障必要功能的基础上，易于穿戴、维护和长期便用。

- 设计细节：

- 硬件端-参数化头盔：一体化装备的穿戴式外观结构设计，主要设计目标是在轻量化同时保持一定结构稳定性和易穿戴性，采用市场上主流的PICO眼镜为例展示了集成设计方案。

- 硬件端-参数化电极：BCI干湿两用电极的外观结构设计,是一种金属打印生成式设计柔形外球，主要目的是在有无导电膏的情况下均易于使用，且易于贴合头部皮肤以降低阻抗、减少伪迹。

- 硬件端-脑电电路搭建：采用iiitech的Cyton板进行脑电帽电路的搭建，安装脑电板，连接电极头，耳夹钱，安装电源并通过蓝牙与电脑通信，最后整体脑电电路和参数化头盔模型进行结合。

- 软件端-脑电数据采集与处理：通过0penBci软件，Python的Brainflow库和MNE库实现原始数据展单通道数据分解，数据过滤，独立成分分析(ICA)等。

- 软件端-脑电数据可视化系统：综合通过Python的Brainflow库和MNE库跑通的技术，进行数据可视化系统高保真UI设计。

- 软件端-脑电数据可视化系统：根据中科院脑智中心给出的空间训练范式制定声纳训练方案。绘制了UI高保真，此处选择了记忆力训练的角度重现训练进行展示。

- 软件端-脑电数据可视化系统：通过Neuromore Studio平台通过一个卡通控制小游戏进行验证。目前，实现了通过我们自己采集到的脑电数据对于小车速度、天气和县夜交替的调控。

- 软件端-脑电数据可视化系统：通过Unity进行空间训练系统场最的搭建，目前有两个版本，并将脑电数据可视化系统的U1界面和VR空间训练系统的UI界面导入到Unity场最中。

13.声纳学校：

声纳培训学校主要教授声纳技术的基本原理、实现技术及其典型应用。课程内容通常包括声纳信号的发送与接收、波束形成、目标测定（如测向、测距、测速）等。这些知识对于从事水下探测、海洋资源开发、港口检测、水下防卫等领域的专业人员至关重要。

在中国，哈尔滨工程大学的水声工程学院是培养声纳技术人才的著名机构。该学院源于1953年建立的中国第一个声纳专业，现已发展成为国内规模最大、学科方向最齐全、师资力量最雄厚的水声人才培养基地。 此外，中国人民解放军海军航空大学也开设了声纳技术课程，旨在通过讲解如何利用声波实现水下目标探测和定位，帮助学员了解水下世界的相关知识。

在日本，海上自卫队第一技术学校是培养舰艇勤务专业技术人员的机构之一。该校的课程包括声纳、通信、电子维修等专业基础知识，旨在使学员掌握火炮、扫雷、航海、通信、损管、补给等专业知识和技能。 这些机构在声纳技术的教育和培训方面具有丰富的经验和资源，是相关领域的佼佼者。